# M88110 III: PAMĚŤOVÁ SBĚRNICE – koherence

Oto Válek, http://www.volny.cz/oto.valek/aps

## Sběrnice, transakce a signály

### Struktura sběrnice

DATA BUS [64bit]	- Obousměrná třístavová datová sběrnice. Výstupní během zápisových transakcí, vstupní při čtení, ve třetím stavu při neúčasti v transakci (není nastaven DBB)

ADDRESS BUS [32bit]	- Výstupní pokud procesor ovládá sběrnici (ABB), vstupní při snoopingu.

BYTE PARITY BUS [8bit]	- lichá parita pro každý 1B datové sběrnice

### Základní typy sběrnicových transakcí

Single-Beat Transactions	- přenáší se 1B, 2B, 4B nebo 8B

- operace, které jsou nezávislé na cache

Burst Transactions	- přenáší se 48=32B postupně

- obvykle při práci s cache

### Vybrané signály

Transfer attribute signals (výstup při řízení, vstup při snoopingu)

TRANSFER BURST(TBST)	- indikuje burst transakci

TRANSFER SIZE(TSIZ)	- jinak velikost dat (1B, 2B, 4B, 8B)

READ/WRITE(RW)	- typ transakce

LOCK(LK)	- zamknutí sběrnice při atomické tr. xmem

CACHE INHIBIT(CI)	- aktuální transakce ignoruje cache

CACHE LINE(CLINE)	- určuje aktivní blok ve třídě cache

INVALIDATE(INV)	- zneplatnění zapis. bloku v ost. cache

#### Transfer control signals

TRANSFER START(TS)	- indikuje začátek transakce po jeden takt

ADDRESS ACKNOWLEDGE(AACK) - indikuje zprac. adresy pamětí

řízení průběhu transakcí, připravenosti adres, chyb, opakování, …

#### Arbitration signals

BUS REQUEST(BR)	- žádost o adr. sběrnici ext. přidělovači

BUS GRANT(BG)	- přidělení adresové sběrnice

ADDRESS BUS BUSY(ABB)	- indikuje obsazení AB někt. procesorem

DATA BUS GRANT(DBG)	- přidělení datové sběrnice

DATA BUS BUSY(DBB)	- indikuje obsazení DB někt. procesorem

##### Snoop control signals

SNOOP REQUEST(SR)	- platná adresa na sběrnici a procesor by měl provést snooping – napojeno na TS

ADDRESS RETRY(ARTRY)	- signál k přerušení a opakování transakce

SHARED(SHD)	- blok čtený do cache má být označen SU

SNOOP STATUS(SSTAT)	- výstupní signál s výsledky hledání v cache (snoop hits/collisions)

## Transakce mezi cache a sběrnicí, koherence, snooping

### Struktura cache MC88110

128 tříd (sets) o 2 blocích  stupeň asociativity 2

blok (line) = 8 slov = 32B , 3 status bity – valid, modified, shared

slovo (word) = 32b

L1 cache, celková velikost 8kB, vyřazovací algoritmus: náhodný

### Stavy bloku cache

I, INV (Invalid)

- neplatná data, nemusí souhlasit se stavem v paměti

- takto označena při snoopingu (jiný procesor změnil data v paměti), při chybách přenosu, nebo softwarově

S, SU (Shared-Unmodified)

- nezměněná data, která mohou též být v cache ostatních procesorů

- při změně tohoto bloku dat je třeba je v ostatních nastavit na INV

M, EM (Exclusive-Modified)

- data jsou změněna proti paměti a jen tento procesor má platnou verzi

- ostatní procesory tedy nesmějí tento blok číst z paměti

E, EU (Exclusive-Unmodified)

- nezměněná data, která jsou jen v cache tohoto procesoru

### Podporované typy aktualizace paměti

write-back	- obsah cache se může lišit od hlavní paměti

write-through	- paměť je při zápisu okamžitě aktualizována

cache-inhibit	- cache se vůbec nepoužívá

každé stránce hlavní paměti je přiřazen jeden z těchto módů, a to operačním systémem nebo aplikacemi

### Koherence a snooping

koherence = log. soudržnost dat v cache a paměti

snooping = proces, kdy procesor sleduje operace (adresovou sb. a řídící signály) ostatních a zajišťuje tak koherenci vlastní cache

copyback = procesor musí zapsat zpět do paměti změněný blok, pokud ho chce číst jiný procesor

### Příklad průběhu transakcí se snoopingem

### Koherence a snooping

koherence = log. soudržnost dat v cache a paměti

snooping = proces, kdy procesor sleduje operace (adresovou sb. a řídící signály) ostatních, a zajišťuje tak koherenci vlastní cache

copyback = procesor musí zapsat zpět do paměti změněný blok, pokud ho chce číst jiný procesor

## MESI koherenční protokol

MESI = zkratka čtyř stavů Modified, Exclusive, Shared, Invalid

Procesor podporuje i třístavový model, vzniklý zrušením stavu EU.

Pak zmizí i přechod EU  EM, který mění stav cache bez transakce na vnější sběrnici a tak umožňuje zapojit sekundární koherentní cache.

### Čtyřstavový model v režimu write-back

### Čtyřstavový model v režimu write-through

## Přidělování sběrnice, Split Bus

Každá ze dvou sběrnic může být v jednom okamžiku ovládaná (výstup) jen jedním zařízením (bus master). Přidělování zajišťuje v multiprocesorovém systému externí přidělovač (bus arbiter).

### Algoritmus přidělování adresové sběrnice

Procesor, pokud už není aktivní BR(bus parking), požádá o přidělení signálem BR, který zůstává aktivní, dokud přidělovač neodpoví signálem BG. Před obsazením sběrnice musí navíc procesor počkat na negovanýABB (až ho uvolní předchozí bus master). Pak může potvrdit převzetí kontroly nad sběrnicí tím, žeABB nastaví sám.

### Algoritmus přidělování datové sběrnice

Obdobný, úlohu BR, BG, ABB přebírá TS, DBG, DBB. Přitom je TSnarozdíl od BRaktivní jen jeden takt.

### Režim Split Bus

V jednom okamžiku může být adresová a datová sběrnice přidělena různým zařízením (procesorům). Transakce se tedy mohou překrývat. Přidělování je přitom řízeno pomocí AACK, kterým oznamuje hlavní paměť vlastníkovi adresové sběrnice, že adresu načetla, a adresová sběrnice může být uvolněna pro další transakci.

### One-level split mode

Procesor v tomto režimu neuvolní adresovou sběrnici, dokud sám nezahájí odpovídající přenos po datové sběrnici. Hlavní paměť rovněž nepotvrzuje zpracování adresy signálem AACK, dokud neukončí předchozí datový přenos. Důsledkem je, že se v tomto režimu mohou být zpracovávány max. dvě transakce najednou a zjednoduší se tak obvody přidělování sběrnic.

### Multi-level split mode

Počet rozpracovaných adres (transakcí s hlavní pamětí) je omezen jen počtem procesorů. Paměťový systém pak musí být schopen „pamatovat“ si více adres a vracet správná data správným procesorům.

## Single-Beat transakce

Read/Write	- čtení/zápis 1B, 2B, 4B, 8B bez cache

- způsobuje vyslání INVsignálu ostatním procesorům

Invalidate	- bez dat, výzva procesorům o změně SU bloku na INV

Table Search	- hledání adresy v překladových tabulkách virtuální p.

Store-Through	- zápis přímo do pamětí, jako write-through módu cache

Allocate Load	- alokace bloků cache bez čtení z paměti (pro pozd. zápis)

### Transakce xmem (odpovídá instrukci xmem)

- atomická transakce, prohazuje registr a hodnotu přímo v hlavní paměti

- k impl. zámků a semaforů v multitaskovém/multiprocesorovém prostředí

- dvě varianty podle pořadí dílčích Single-Beat Read a Write transakcí

- během provádění zajišťuje speciální signál LKneměnnost paměti mezi čtením a zápisem

## Burst transakce

###  Cache Read Miss Line Fill

- čtení bloku do cache když procesor nenalezne data v cache (cache miss)

###  Date Cache Read-with-Intent-to-Modify

- čtení bloku do cache, s oznámením plánovaného zápisu dat (signál INV)

- např. procesor hodlá změnit část bloku, který není v cache

###  Touch Load

- přednačtení dat do cache na základě požadavku softwaru

###  Replacement Copyback

- zápis změněného bloku zpět do paměti po jeho vyřazení při přeplnění

###  Snoop Copyback

- zápis změněného bloku zpět do paměti, když ho hodlá číst jiný procesor

###  Flush Copyback

- zápis všech změněných (dirty) bloků cache do paměti v supervisor módu

###  Flush Load

- zápis konkrétních změněných bloků cache iniciovaný softwarem